Informe Gimbal

Integrantes: Sánchez Ignacio, Pereira Alex, Reyes Lautaro y Coronel Matías

Docente: Bernassani Christian

Curso: 7°6ta, grupo 2

Explicación del proyecto

Este proyecto consiste en construir un sistema de estabilización en tres ejes (X, Y, y Z) utilizando un sensor inercial MPU-6050 y tres servomotores. La idea principal es que la plataforma pueda mantenerse nivelada automáticamente, compensando los movimientos o inclinaciones externas mediante controladores PID.

Además del control tradicional de Roll y Pitch, este proyecto incorpora un tercer eje: Yaw, que se basa únicamente en el giroscopio del MPU-6050.

1. Componentes principales

- MPU-6050: sensor que integra un acelerómetro y un giróscopo de 3 ejes.

- Microcontrolador (Arduino).

- Tres servomotores (X/Roll, Y/Pitch, y Z/Yaw).

- Modelo 3D, estructura mecánica tipo gimbal o plataforma articulada.

2. Funcionamiento general

El sistema mide constantemente la orientación usando el MPU-6050. Luego procesa esos datos con un filtro complementario que mezcla la información del acelerómetro y del giroscopio. A partir de esos ángulos filtrados (X, Y, y Z), el sistema usa tres controladores PID independientes que calculan cuánto debe moverse cada servo para mantener la plataforma nivelada.

3. Lectura del sensor MPU-6050

Se leen valores del acelerómetro, giroscopio y temperatura. Estos datos crudos se convierten a unidades físicas para ser utilizados en los cálculos.

4. Cálculo de ángulos

X/Roll y Y/Pitch se obtienen combinando el acelerómetro y el giroscopio mediante un filtro complementario con alfa = 0.96. El ángulo Z/Yaw se obtiene solamente por integración del giroscopio, ya que el acelerómetro no puede medir este eje.

5. Control PID

Cada eje tiene su propio controlador PID con parámetros:

- Kp = 2.3

- Ki = 0.0

- Kd = 3.5

El PID genera una salida entre -70 y +70 que indica la corrección que debe aplicar cada servo. El sistema incluye anti-windup, límites para la derivada y un tiempo mínimo para evitar errores numéricos.

6. Movimiento de los servos

Los servos se actualizan en función de las salidas del PID. Los movimientos se limitan entre SERVO_MIN = 20 y SERVO_MAX = 160 para proteger la mecánica de la plataforma.

7. Calibración del giroscopio

El sistema toma 500 muestras con el MPU en reposo para calcular y corregir la deriva natural del giroscopio en los tres ejes.

8. Resultado del sistema

El proyecto logra:

- Estabilizar los tres ejes de movimiento.

- Corregir inclinaciones mediante PID.

- Incluir un tercer eje de control (Yaw), lo que no es común en gimbals simples.

- Mostrar valores de Yaw y del PID por Serial para monitoreo.

9. Armado del proyecto paso a paso

Tras haber hecho la impresión en 3D, se atornillaron cada uno de los servomotores a los espacios vacíos. En la misma carcaza se utilizó pegamento para pegar las paletas de los servomotores y así asegurarnos de que no se zafarían del plástico debido a la falta de tornillos lo suficientemente pequeños. También se usó pegamento entre el switch y la tapa de plástico.

Cuando los servomotores estuvieron en su lugar, pasamos los cables por los huecos dentro del modelo para optimizar el poco espacio en su interior. Por último se utilizaron dos tornillos para cerrar la tapa.