Informe Gimbal

Integrantes: Sánchez Ignacio, Pereira Alex, Reyes Lautaro y Coronel Matías

Docente: Bernassani Christian

Curso: 7°6ta, grupo 2

Explicación del proyecto

Este proyecto consiste en construir un sistema de estabilización en tres ejes (X, Y, y Z) utilizando un sensor inercial MPU-6050 y tres servomotores. La idea principal es que la plataforma pueda mantenerse nivelada automáticamente, compensando los movimientos o inclinaciones externas mediante controladores PID.

Además del control tradicional de Roll y Pitch, este proyecto incorpora un tercer eje: Yaw, que se basa únicamente en el giroscopio del MPU-6050.

1. Componentes principales

- MPU-6050: sensor que integra un acelerómetro y un giróscopo de 3 ejes.

- Microcontrolador (Arduino).

- Tres servomotores (X/Roll, Y/Pitch, y Z/Yaw).

- Modelo 3D, estructura mecánica tipo gimbal o plataforma articulada.

2. Funcionamiento general

El sistema mide constantemente la orientación usando el MPU-6050. Luego procesa esos datos con un filtro complementario que mezcla la información del acelerómetro y del giroscopio. A partir de esos ángulos filtrados (X, Y, y Z), el sistema usa tres controladores PID independientes que calculan cuánto debe moverse cada servo para mantener la plataforma nivelada.

3. Lectura del sensor MPU-6050

Se leen valores del acelerómetro, giroscopio y temperatura. Estos datos crudos se convierten a unidades físicas para ser utilizados en los cálculos.

4. Cálculo de ángulos

X/Roll y Y/Pitch se obtienen combinando el acelerómetro y el giroscopio mediante un filtro complementario con alfa = 0.96. El ángulo Z/Yaw se obtiene solamente por integración del giroscopio, ya que el acelerómetro no puede medir este eje.

5. Control PID

Cada eje tiene su propio controlador PID con parámetros:

- Kp = 2.3

- Ki = 0.0

- Kd = 3.5

El PID genera una salida entre -70 y +70 que indica la corrección que debe aplicar cada servo. El sistema incluye anti-windup, límites para la derivada y un tiempo mínimo para evitar errores numéricos.

6. Movimiento de los servos

Los servos se actualizan en función de las salidas del PID. Los movimientos se limitan entre SERVO_MIN = 20 y SERVO_MAX = 160 para proteger la mecánica de la plataforma.

7. Calibración del giroscopio

El sistema toma 500 muestras con el MPU en reposo para calcular y corregir la deriva natural del giroscopio en los tres ejes.

8. Resultado del sistema

El proyecto logra:

- Estabilizar los tres ejes de movimiento.

- Corregir inclinaciones mediante PID.

- Incluir un tercer eje de control (Yaw), lo que no es común en gimbals simples.

- Mostrar valores de Yaw y del PID por Serial para monitoreo.

9. Mejoras agregadas

- Control completo de 3 ejes.

- PID para Yaw.

- Filtro complementario mejorado.

- Anti-windup y límites de derivada.

- Código optimizado para mayor estabilidad.